2018年上半年出厂水非常规64项水质报告

| 项目 | 限值 | 检测值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |
| 贾第鞭毛虫（个/10L） | <1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 隐孢子虫（个/10L） | <1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 锑（mg/L） | ≤0.005 | 0.00264 | 0.00248 | 0.00256 |  |
| 钡（mg/L） | ≤0.7 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 |  |
| 铍（mg/L） | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |  |
| 硼（mg/L） | ≤0.5 | 0.0719 | 0.0696 | 0.07075 |  |
| 钼（mg/L） | ≤0.07 | 0.00424 | 0.00415 | 0.004195 |  |
| 镍（mg/L） | ≤0.02 | 0.00211 | 0.00193 | 0.00202 |  |
| 银（mg/L） | ≤0.05 | 0.00004 | <0.00003 | <0.00004 |  |
| 铊（mg/L） | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |  |
| 氯化氰（以CN-计） mg/L | ≤0.07 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | ≤0.1 | 0.0128 | 0.0123 | 0.01255 |  |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | ≤0.06 | 0.00671 | 0.00489 | 0.0058 |  |
| 二氯乙酸（mg/L） | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | ≤0.03 | 0.00010 | 0.000036 | 0.000042 |  |
| 二氯甲烷（mg/L） | ≤0.02 | 0.0000916 | 0.000054 | 0.000077 |  |
| 三卤甲烷（总量） | ≤1 | 0.333 | 0.280 | 0.3065 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | ≤2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 三氯乙酸（mg/L） | ≤0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |
| 三氯乙醛（mg/L） | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |  |
| 三溴甲烷（mg/L） | ≤0.1 | 0.00496 | 0.00482 | 0.00489 |  |
| 七氯（mg/L） | ≤0.0004 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |  |
| 马拉硫磷（mg/L） | ≤0.25 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 |  |
| 五氯酚（mg/L） | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |  |
| 六六六（总量）mg/L | ≤0.005 | <0.00031 | <0.00031 | <0.00031 |  |
| 六氯苯（mg/L） | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |
| 乐果（mg/L） | ≤0.08 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 |  |
| 对硫磷（mg/L） | ≤0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |
| 灭草松（mg/L） | ≤0.3 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |  |
| 甲基对硫磷（mg/L） | ≤0.02 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 |  |
| 百菌清（mg/L） | ≤0.01 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  |
| 呋喃丹（mg/L） | ≤0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |  |
| 林丹（mg/L） | ≤0.002 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |  |
| 毒死蜱（mg/L） | ≤0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  |
| 草甘膦（mg/L） | ≤0.7 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  |
| 敌敌畏（mg/L） | ≤0.001 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 |  |
| 莠去津（mg/L） | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  |
| 溴氰菊酯（mg/L） | ≤0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  |
| 2,4-滴（mg/L） | ≤0.03 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |  |
| 滴滴涕（mg/L） | ≤0.001 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 |  |
| 乙苯（mg/L） | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 二甲苯（总量）（mg/L） | ≤0.5 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 1,2-二氯乙烯（mg/L） | ≤0.05 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 1,2-二氯苯（mg/L） | ≤1 | 0.00005 | 0.000022 | 0.000036 |  |
| 1,4-二氯苯（mg/L） | ≤0.3, | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 三氯乙烯（mg/L） | ≤0.07 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 三氯苯（总量）（mg/L） | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |
| 六氯丁二烯（mg/L） | ≤0.0006 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 丙烯酰胺（mg/L） | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  |
| 四氯乙烯（mg/L） | ≤0.04 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 甲苯（mg/L） | ≤0.7 | 0.000022 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯mg/L | ≤0.008 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |
| 环氧氯丙烷（mg/L） | ≤0.0004 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |  |
| 苯（mg/L） | ≤0.01 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 苯乙烯（mg/L） | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 苯并(a)芘（mg/L） | ≤0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |
| 氯乙烯（mg/L） | ≤0.005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |
| 氯苯（mg/L） | ≤0.3 | 0.000048 | 0.000038 | 0.000043 |  |
| 微囊藻毒素-LR（mg/L） | ≤0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  |
| 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |  |
| 硫化物（mg/L） | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |
| 钠（mg/L） | ≤200 | 5.71 | 5.50 | 5.605 |  |

说明：

（一）上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（二）上述供水水质检测值系上海青浦各水厂出厂水非常规64项指标检测结果，公布频率为每半年一次。